新版PGM89V31 51编程器套件调试方法

2003.8.1以后老版本的PGM89V3升级为PGM89V31, 元件列表请参考光盘文件Pgm89v31Partlist.txt,调试方法和以前不同,请按照以下步骤进行:

1.连接编程器电源,启动编程器软件(Win9x下直接双击Pgm89v31.exe启动;WinNT/2K/XP双击Pgm89.XP启动),在HELP菜单中选择 Adjust Voltage选项,然后选择Vcz Setting 选项.

2.选中"Vcz  6V5"选项,将数字万用表(直流20V档)两只表笔分别跨接在锁紧插座第20脚和40脚,调整P1使万用表显示稳定在

6.5V,如果显示数字来回跳动,说明还没有调准确,需要再仔细调一下.

2.也可以检查5V输出.选中"Vcz  5V",接在20脚和40脚之间的万用表应该显示5V.

3. 在Vpp  Setting 选项中,选中"Vpp  12V75"选项, 将数字万用表(直流20V档)两只表笔分别跨接在锁紧插座第20脚和31脚,调整P2使万用表显示稳定在12.75V.

4.下一步选择"Vpp  12V0",调整P3使万用表显示稳定在12.0V.

5.再次检查所有Vpp Setting菜单的所有设置,确保准确无误,调试即完成.

常见问题：

１．软件启动后不能关闭：原因是pgm89.set文件属性从光盘copy下来是只读属性，可将其删除，再次启动即恢复正常．